Спецификация

| Модел |  | CS16H-1017 | CS16H-1035 |
| --- | --- | --- | --- |
| Система за управление |  | BNT-850SF(UF) |  |
| Тип регенерация |  | Възходящ поток |  |
| Режим на регенерация |  | Дни, календарни дни от седмицата, измервателен уред незабавно , Закъснение на измервателния уред, отмяна на дните на MD, отмяна на дните на MI |  |
| Отстраняване на твърдост (грамове) | (@доза сол 48 г/л) | 361 | 781 |
|  | (@доза сол 96 г/л) | 598 | 1590 г. |
|  | (@доза сол 160 г/л) | 781 | 2306 |
| Размер на резервоара |  | 10x17 | 10x35 |
| Количество смола (л) |  | 14 | 30 |
| Капацитет за съхранение на сол (кг) |  | 24 | 64 |
| Номинален работен поток (m³/H) |  | 1.1 | 2.0 |
| Дебит на обратното промиване (л/мин) |  | 7.5 | 9.0 |
| Използвана вода за регенерация (л) (@ доза сол 96 г/л) |  | 52 | 118 |
| Размери на продукта (ДxШxВ мм) |  | 485x342x584 | 485x342x1044 |
| Размер на кашона (ДxШxВ мм) |  | 554x372x680 | 554x372x1140 |
| Тегло за доставка |  | 25 кг | 45 кг |
| Капацитет на контейнера (40" HQ), бр.) |  | 508 | 249 |
| ВиК връзки |  | Предлагат се фитинги 3/4" или 1" |  |
| Електрически изисквания |  | Вход 110V-120V / 220-240V AC 50/60 Hz |  |
|  |  | Изход 12V AC 650mA |  |
| Водоснабдяване |  | Общински |  |
| Температура на водата (℃) |  | 4~43 |  |
| Работно налягане (MPa) |  | 0,21~0,86 |  |
| Бележки: 1. Данните за производителността на омекотителя са само за справка, те могат да варират в зависимост от качеството на водата и приложенията. 2. Номиналният работен дебит е базиран на NSF/ANSI Standard 44. |  |  |  |