Спецификация

| Модел |  | CS15H-1015 | CS15H-1035 |
| --- | --- | --- | --- |
| Система за управление |  | БНТ-850F |  |
| Режим на регенерация |  | Незабавно измерване на нивото на измервателния уред, Закъснение на измервателния уред, Отмяна на измервателния уред, Ваканция |  |
| Отстраняване на твърдост (грамове) | (@доза сол 48 г/л) | 321 | 801 |
|  | (@доза сол 96 г/л) | 504 | 1259 |
|  | (@доза сол 160 г/л) | 607 | 1517 г. |
| Размер на резервоара |  | 10x15 | 10x35 |
| Количество смола |  | 10 л | 25 л |
| Капацитет за съхранение на сол |  | 18 кг | 52 кг |
| Номинален дебит на услугата |  | 13 л/м | 33 л/м |
| Дебит на обратното промиване |  | 9 л/м |  |
| Вода, използвана за регенерация (@96 г/л доза сол) |  | 46 л | 127 л |
| Размери на продукта (ДxШxВ мм) |  | 501x346x576 | 501x346x1086 |
| Размер на кутията (мм) |  | 527x362x640 | 527x362x1150 |
| Тегло за доставка |  | 18,2 кг | 38,6 кг |
| Капацитет на контейнера (40" HQ) |  | 584 бр. | 276 бр. |
| ВиК връзки |  | Предлагат се фитинги 3/4" или 1" |  |
| Електрически изисквания |  | Вход 110V-120V / 220-240V AC 50/60 Hz |  |
|  |  | Изход 12V AC 650mA |  |
| Водоснабдяване |  | Общински |  |
| Температура на водата |  | 4~43 ℃ |  |
| Работно налягане |  | 0,21~0,86 МПа |  |
| Забележки: Данните за производителността на омекотителя са само за справка. Те могат да варират в зависимост от качеството на водата и приложенията. |  |  |  |