| Модел |  | CS18H-1015 | CS18H-1035 | CS18H-1044 | CS18H-1135 | CS18H-1144 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система за управление |  | BNT-850SE(UF) Регулиращ вентил |  |  |  |  |
| Тип регенерация |  | Поток нагоре |  |  |  |  |
| Режим на регенерация |  | Дни, календарни дни от седмицата, незабавно измерване, закъснение на измерване, отмяна на дните на MD, отмяна на дните на MI |  |  |  |  |
| Стандартен капацитет (96 г/л) | (@ доза сол 48 г/л) | 309 | 781 | 980 | 963 | 1198 |
|  | (@ доза сол 96 г/л) | 512 | 1590 г. | 2014 г. | 1961 г. | 2438 |
|  | (@ доза сол 192 г/л) | 669 | 2306 | 2920 | 2844 | 3536 |
| Размер на резервоара |  | 10x15 | 10x135 | 10x144 | 11x35 | 11x44 |
| Количество смола (л) |  | 12 | 30 | 38 | 37 | 46 |
| Капацитет за съхранение на сол (кг) |  | 15 | 56 | 75 | 51 | 68 |
| Номинален работен поток (m³/H) |  | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 |
| Дебит на обратното промиване (л/мин) |  | 7.5 | 9 | 9 | 11.4 | 11.4 |
| Използвана вода за регенерация (л) (@ доза сол 96 г/л) |  | 42 | 118 | 156 | 170 | 225 |
| Размери на продукта (Д×Ш×В мм) |  | 435x335x550 | 435x335x1060 | 435x335x1290 | 435x335x1060 | 435x335x1290 |
| Размер на кутията (Д×Ш×В мм) |  | 520x415x690 | 520x415x1200 | 520x415x1430 | 520x415x1200 | 520x415x1430 |
| Капацитет на контейнера (40" HQ, бр.) |  | 460 | 230 | 108 | 230 | 108 |
| ВиК връзки |  | Предлагат се фитинги 3/4” или 1” |  |  |  |  |
| Електрически изисквания |  | Вход 110V-120V / 220-240V AC 50/60 Hz |  |  |  |  |
|  |  | Изход 12V AC 650mA |  |  |  |  |
| Водоснабдяване |  | Общински |  |  |  |  |
| Температура на водата (℃) |  | 4 ～ 43 |  |  |  |  |
| Работно налягане (MPa) |  | 0.21～ 0.86 |  |  |  |  |
| Бележки: 1. Данните за производителността на омекотителя са само за справка, те могат да варират в зависимост от качеството на водата и приложенията. 2. Номиналният работен дебит е базиран на NSF/ANSI Standard 44. |  |  |  |  |  |  |

Спецификация